远距离烟雾联网报警方案

设

计

方

案

书

泉州市科立信智能科技有限公司

# 第一章  前言

## 1.1 状况与需求分析

随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，城市化建设脚步的加快，银行或事业等单位的安全问题越来越受到重视。安全性是考察安保人员管理水平是否完善的一个重要条件。尤其是那些易燃易爆炸场所和电气引起的火灾，以往靠保安以人防为主的防范措施已满足不了人们的要求。

虽然均装有公共保安措施，并且配有保安，但是每一单位室内的安全又不可能完全靠公共安全设施和保安服务能给予解决，仍存在诸多不安全隐患。虽然室内均装有监控系统，但也只是便于事后取证，无法及时阻止当前事故的发生。

如果每个单位装有一套智能烟雾报警系统，并且联网到保安公司或相关值班室所设立的接警中心。

当各单位，有非法人员进入室内或突发事件时，报警信息能够立即上传到接警中心；而接警中心人员收到这些警情信息后，能够采取相应措施，赶赴现场，那将能避免或阻止悲剧的发生，保障人身财产安全。

## 1.2 系统设计原则

一个理想的单位除了要有合理的规划、配套的设施等“硬件”环境外，单位的"软件"环境也同样重要，保障每个工作人员生命财产安全，科立信联网报警系统的设计正是为了满足们日益增长的这一需求，综合应用各种现代技术，保障的人身财产安全。

本系统设计遵循以下原则：

### 1.2.1 以人为本

“人”是单位的主体，单位联网报警系统设计应紧紧围绕着人们的实际需求，以实用、简便、经济、安全为原则，同时兼顾各种不同层次、不同年龄用户的需要，满足这一特定使用功能。

### 1.2.2 实用性

即要求每个单位的防范系统能在实际可能发生受侵害的情况下及时报警。并要求操作简便,环节少，易学。

### 1.2.3 可行性

以现有成熟的系统和新产品为设计对像，同时还考虑周边信息通信环境的现状和技术发展的趋势，并考虑相关部门归类管理的要求，使设计的方案现实可行。

### 1.2.4 先进性

系统的设计和新产品的选用在投入使用时应具有一定的技术先进性，但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能，以充分保护业主的投资。

### 1.2.5 可靠性

系统的设计应具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能。

### 1.2.6 标准话、开放性

标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势，在可能的条件下，设计中采用的技术和新产品都尽可能是标准化、良好开放性的，并遵循国际上通行的通信协议。应用软件要用已商品化的通用软件，以减少二次开发的工作量和利于日后的使用维护。

### 1.2.7 可扩充性

单位报警系统设计中应考虑今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。

### 1.2.8 方便易用性

单位联网报警系统是面向各种年龄层次使用的系统，系统及功能的配置以能给用户提供安全、方便、快捷、舒适为准则，其操作应简便易学，凡可能给用户带来不便或操作复杂的主功能不予采用。

## 1.3 系统设计依据

此次系统设计遵循以下标准和规范：

《&&&&&&&小区，商场平面图》

GBT 21741-2008 《安全防范系统通用技术要求》

GA/T 74-2000 《安全防范系统通用图形符号》

GB 12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》

GAT75-1994《安全防范工程程序与要求》

GB/T 15408-94《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》

GB 16796-1997《安全防范报警设备安全要求和试验方法》

GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》

GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》

GA 308-2001《安全防范系统验收规则》

JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

HYD41-01-1999《电子设备安装工程费用定额》

GBJ232-82《中国电气装置安装工程施工及验收规范》

GB14050-93《系统接地的型式及安全技术要求》

GA-T 70-2004《安全防范工程费用概预算编制办法》

国家或行业批准的相关产品通用技术条件

# 第二章  系统介绍

## 2.1实际需求

整个系统扩展灵活，可根据需要选配前段的探测设备量。高层管理软件也可实现对近万个点进行监控，同时高层软件之见可以实现警情转发。

## 2.2应用范围

1、部队，银行金融网点安全防范

2、电信、移动、连通三大运营商的基站、机房安全防范

3、电力部门的无人值守机房安全防范

4、市、县级商场、商铺、企业、加油站、小区，商场、校园等安全防范

## 2.3系统的组网结构

本系统可分为二大部分：报警主机系统，电脑端管理软件系统。

报警主机系统：主要由KB-A1288B TCP/IP网络加GSM&GPRS网络多网报警主机、室外转发器、烟雾感应探测器，现场声光警号、继电器联动设备等组成。在每个单位安装一套报警主机及配件。

KB-A1288B报警主机是我司最新推出的一款网络TCP/IP加GSM&GPRS多网报警主机，通过电脑管理软件中心软件可对探测器进行对码，可实时监测主机当前状态，若出现掉线等异常现象，中心会发出报警提示。

KB-A1288B联网报警主机需接入一根网线和一张物联卡（支持移动卡），然后网线另一端连入路由器。该主机同时具有8+6路有线防区和32路无线防区，可接入有线烟感和无线烟感，当触发烟感主机报警，现场警号鸣响，且报警信息由主机通过TCP/IP网络或GPRS网络迅速传输KS-W110B网络中心软件。同时GSM短信或拨打预设置的电话通知相关人员，中心软件可以给客户分配相应账号的客户端进行管理，并同时通过服务器第一时间将警情传到用户所绑定的微信账号。

管理软件系统：中心服务器，W110B接警中心软件组成。

软件管理系统数据通过中心服务器转发，管理中心需自建服务器，或者租用阿里云服务器，设备注册到服务器后，可对设备进行分级，多枝管理，在电脑端安装客户端，通过客户端用户可对主机进行远程操作，方便简单。接警人员可根据报警信息，通知巡逻人员赶赴现场处理。

2.4系统拓扑结构

## 2.5  W110B系统平台

### 平台优势

KS-W110B是我司最新开发的一款接警软件，改良产品系列是针对各类接警中心的应用需求而开发设计的。管理功能强大，非常适合各级接警中心、保安公司、小区，商场、气象站、公安、军事、金融等环境使用，新平台在传统接警平台的基础上，平台可接入网络摄像头，完美实现了报警与视频结合，用户可通过APP布撤防远程控制，操作简单，最大程度的保障了用户生命及财产安全。

平台具备如下丰富的管理功能：

2.5.1 多账号管理功能

- 多中心接警：可实现总中心、分中心、公安110中心、保安公司中心等多个中心管理独立接警；多点异地独立接警。每个网点对应一个账户，用对应账户登入管理端软件，只能查看到对应的网点底下的客户设备信息。

- 随时随地接警：只要电脑能上网，只要安装管理端软件，账户登入后，管理端软件自动从服务器加载该账户所对应网点底下的客户设备信息、报警记录等。

- 权限管理：每个账户可设置操作权限；一个网点可以对应多个账户，即每位接警员可独立分配账户登入平台接警；通过操作日记可查看到每位接警员的所有操作，便于人员管理。

2.5.2 报警与视频复核功能

- 平台支持的报警器类型：防盗报警器、网络摄像机、电气火灾预警、车辆GPS、智能门锁等

- 平台支持的摄像机型号：KB-AV32、KB-AV30、AV29、海康萤石云、中维世纪、雄迈、大华乐橙等网络摄像机。（其他厂家摄像机协议陆续接入中）

视频联动：平台可设置报警器防区关联指定海康萤石云、中维世纪等网络摄像机（或NVR某个通道视频），防区产生报警后可自动弹屏显示关联的视频。

报警后视频弹出界面：

2.5.3 主机远程控制与编程功能

- 平台可直接远程对报警主机进行所有编程项的修改设置；可远程控制主机布撤或开启警号、催泪瓦斯等联动设备操作，驱离不法分子

- 无需像以前传统报警主机，需要利用键盘操作繁琐的指令编程；无需像以前修改某项编程内容，需要到现场键盘操作。该功能可降低安装难度，减少出错率，降低维护成本等。

报警主机编程与控制界面

2.5.4 微信控制与推送功能

- 平台嵌入微信公众号，微信可直接对主机进行布撤防等日常操作。微信还可收到布撤防信息、报警信息、系统信息（平台可限制推送信息类型）。客户再也无需担心忘记带遥控器或忘记布防。

一个微信可以绑定多台设备（理论上无数量限制）；一台设备也可以被多个微信绑定。均由平台里分配管理。

信息推送界面         设备操作界面      地图查看界面

2.5.5 K10 Plus手机APP管理

- 支持远程对主机进行布防、撤防、观看视频主机现场画面、与视频主机现场对讲、设备状态等功能（平台可限制推送信息类型）

- 支持接收布撤防信息、报警信息、系统信息等查看

- 支持对主机设置编程、无线探测器对码等操作

设备状态                 信息记录                    系统设置

### 2.5.6 未按时布撤防提醒与统计功能

- 平台可独立对每一台设备设置布撤防时间段（可精确到星期），在规定时间未收到对应信息，则平台会信息提醒。支持统计当天未按时布撤防设备。

- 在平台设备数量庞大时，往往担心设备因某些问题而没有布防，比如设备下线、客户忘记布防等原因。对每台设备或重要客户设置布撤防时间段，在每天晚上统计查看未按时布撤防客户，并采取相应措施。

主机未按时布撤防时间设置界面：

### 2.5.7 完善的表单管理系统功能

- 平台支持处警单、维修单、缴费单、保险合同单录入、查询、统计、打印等管理，摒弃了以往繁琐的纸质文档登记。更便于运营商归档、查询及管理。

- 平台支持缴费单、保险合同单到期提前提醒功能。

表单查询界面：                        处警单内容编辑界面：

维修单内容编辑界面：                             保险合同单内容编辑界面：

### 2.5.8 地图定位功能

- 平台嵌入百度地图，可准确定位设备位置，并可直接在地图上进行布撤防等日常操作。

### 2.5.9 设备状态查询与统计功能

- 完善的设备管理系统，平台自动对设备归类及统计。如在线撤防、在线布防、离线等状态的设备数量。支持模糊查找、精确查找，迅速定位所需处理设备。无需担心平台设备数量大而不好管理。

- 平台支持一键布防所有在线撤防设备或一键布防所选中设备。无需繁琐的依次对每台设备进行操作布防

设备信息管理界面：

2.5.10小科巡逻APP管理：

- 查看所有设备已巡逻、未巡逻、布防等状态

- 支持接收布撤防信息、报警信息、系统信息等

- 支持平台设置APP与主机的间距，进入地图区域自动巡逻信息上传平台

- 支持查看摄像机视频、设备状态、防区图等

- 设备状态                 信息记录                   巡逻状态

2.5.12报警处理流程

# 硬件设备简易介绍

## 3.1 KB-A1288B网络报警主机

●支持APP远程控制、编程和查询警情记录,警情可推送至APP端。

●主机配合使用PC搜索工具软件,可对主机进行控制、参数设置和查询警情记录。

●主机支持向邮箱推送警情功能(仅支持SMTP功能的邮箱)。

●主机支持接警平台软件远程对报警主机远程控制、远程编程、警情推送和接警/处警操作。

●主机与键盘分离式设计,最多可扩展至4个键。

●有线/无线兼容,支持8个标准有线防区和32个无线防区,每个无线防区可学习3个探测器。

●主机支持升级配无线远距离探测器、转发器等，无线开阔地3-10

公里

●支持1个安装员码,8个操作员密码和8个遥控器操作。

●支持在家布防和全局布防,在家布防防区列表可以任意定义。

●提供一组常开、常闭报警继电器输出接口,可设定多种事件驱动继电器输出。

●智能防误报功能,通过判断交叉防区逻辑功能,有效减少误报警。

●有线防区响应速度100ms-900ms和防区触发类型(常开、常闭、线尾电阻三种类型）可自由设置,以方面配各种有线探测器。

●有线网络故障可对应键盘蜂鸣器、有线/无线警号输出。

●主机采用AC90V-AC256V(50/60H2)开关电源和12V/4.5AH蓄电池双电源供电,平常对电池充电,交流停电自动切换电池供电,电池低压告警,放电极限保护电路设计,从而避免由于过放电导致电池受到损坏。

●支持两组定时自动布/撤防,可根据工作日和休息日，设置不同的定时自动布/撤防方案,每组定时布/撤防分别对不同防区列表进行独立布/撤防。

●以TCP/P传输为主,实现报警信息以太网传输,支持以固定IP和DDNS两种方式访问接警中心,实现双中心备份通讯。

●支持GSM模块功能,实现语音和短信报警,支持ADEMCO CID中心，支持双向通话。

●支持GPRS模块功能，实现GPRS网络连接接警中心。

●可存储报警记录100条

●可选配6路有线扩展模块，将有线防区扩展至14个防区

| 电源 | 交流220V±15% |
| --- | --- |
| 电池 | 12V/7Ah |
| 辅助输出电流 | <500mA |
| 警号输出电流 | <500mA |
| 整机输出总电流 | ≤800mA |
| 无线工作频率 | 433.92MHZ/315.65MHZ |
| 无线距离(开阔地） | 433.92MHZ≥250米，315.65MHZ≥3公里 |
| 电源 | 交流220V±15% |
| 电池 | 12V/7Ah |
| 辅助输出电流 | <500mA |
| 警号输出电流 | <500mA |

## 3.2 AV32网络报警摄像机

●可学习8个遥控器，8*8个探测器，支持防拆，低电等报警类型，无线距离大于150米。

●720P百万高清，内置大功率阵列补光灯，夜视达6米

●网络全兼容，采用P2P技术，自动网络穿透，适应电信、联通、铁通等各种网络。

●网络接口RJ-45自适以太网接口，支持无线网络WIFI，WIFI距离大于100米。

●定制报警专用喇叭，声音洪亮响度大，实测分贝>95DB。

●报警信息秒上传到所关联的APP,支持android和IOS，独有报警铃声与震动声，确保用户第一时间收到。

●全新APP,人性化UI设计。

●独有的报警录像模式，极大提高SD卡存储的利用率。

●支持128G TF卡存储录像。

●CMS管理软件支持报警弹窗与自动录像功能，非常适合报警视频复核管理平台。

## 3.3  SS-169无线烟雾探测器

● 对各类早期火灾发出的烟雾及时作出报警，分贝可达85db以上

● 监视面积：60平方米。配置优质电池，最高可使用3年以上。

● 烟外壳采用ABS防火阻燃材料，高端打磨设计简洁美观，耐热不短路。

● 智能探测技术准确，稳定，灵敏性能高，保障人身及财产安全。

● SS-169W1：无线频率：315MHz；SS-169W2：无线频率：433.92MHz。

| 工作电压 | 9V电池 | 报警电流 | ≦35mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 发射频率 | 315MHz（169W1） 433.92MHz(169W2) | 发射距离 | 200米（开阔地） |
|  |  | 报警音量 | ≧85dB |
| 待机电流 | ≦10μA | 工作稳定 | -10°-55° |

3.4 KS-52B室外无线转发器

●采用防雨结构设计,可用于室外环境。

●2个线尾电阻型有线子防区，可对防区类型进行定义。

●可配8个遥控器；并可同时转发24个探测器,构成12个无线防区，防区可以灵活设置成即时防区、留守防区、24小时防区和非子防区。

●提供一组常开常闭报警输出接口，可用于联动报警或驱动警号等设备。

●具有布、撤防报告功能。

●具有电池电压不足提示和电池电压不足报告及恢复报告功能。

●完善的防破坏措施,具有外壳防拆报警功能。

| 工作电压 | AC220V±15% 50Hz | 备用电池 | 12V1.3Ah铅酸蓄电池 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用环境 | -20℃~+60℃ | 待机/发射电流 | ≦20mA / ≦400mA |
| 无线发射频率 | 315.65MHz | 无线接收频率 | 433.92MHz |
| 调制方式 | 调频 | 无线发射距离 | 3-10公里（开阔地） |
| 直流输入 | DC15V 1.5A | 直流输出 | 13.8V 200mA |

# 系统设备清单

| 设备名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报警控制器 | KB-A1288B | 烟雾探测器种类及数量可根据环境及防范位置选择有线或无线 |
| 主机蓄电池 | 12V7AH |  |
| 警号喇叭 | ES-626 |  |
| 网络报警摄像机 | AV32 |  |
| 无线烟雾探测器 | SS-169 |  |
| 室外无线转发器 | KS-52B |  |